择邻园C区项目竣工环境保护

验收监测报告

建设单位：诸城世元置业集团有限公司

编制单位：诸城世元置业集团有限公司

日  期：2018年3月17日

建 设 单 位：   诸城世元置业集团有限公司

法 人 代 表：   王 鹏

编 制 单 位： 诸城世元置业集团有限公司

法 人 代 表：   王 鹏

项目负责人：  陈淑军

建设单位 ：诸城世元置业集团有限公司

编制单位：诸城世元置业集团有限公司

电话： 0536-6127359

传真：  0536-6127359

邮编：262200

地址： 诸城市龙都街376号9层

1、 前言

诸城市择邻园C项目位于诸城市龙都街中段西侧辛庄子村。项目具体位置详见附图1.

该公司拟验收的择邻园C区38#、39#、40#楼为3栋17F的商住楼，建筑面积45730平方米，地下建筑面积8700平方米。项目绿化面积5421平方米，绿化率35.6%。

2013年12月潍坊市环境科学研究设计院有限公司编制了该项目的环境影响报告表。2013年12月20日，诸城市环境保护局以诸环审表字【2013】052号文件对该报告进行了批复，2014年05月01日项目开始建设，2016年10月竣工并投入试运行。

该企业委托潍坊优特检测服务有限公司于2018年1月16日-17日，对项目涉及的废水、噪声等主要污染物进行了取样监测。诸城世元置业集团有限公司派有关技术人员根据相关文件和技术资料，结合实地情况和监测单位提供的检测报告和相关资料编制了该项目的验收监测报告。

- 2、验收监测依据

- 国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》；

- 国家环境保护总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》。

- 国家环境保护总局环发[2000]38号《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》。

- 潍坊市环境科学研究设计院有限公司编写的《诸城世元置业集团有限公司择邻园项目环境影响报告表》。

- 诸城市环境环保局出具的诸环审表字【2013】052号《诸城世元置业集团有限公司择邻园C区项目环境影响报告表的批复》。

- 诸城世元置业集团有限公司择邻园C区项目的环保验收监测委托合同。

- 3环评意见及环评批复要求

- 2013年12月潍坊市环境科学研究设计院有限公司编制了该项目的建设项目环境影响报告表，2013年12月20日诸城市环境保护局诸环审字【2013】052号文件对该报告表进行了批复。环评意见及要求简述如下：

- （1）项目建成后，排水实行雨污分流，经小区化粪池处理后排入市政污水管网排入诸城市银河污水处理厂进一步处理，废水排放达到《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）中B等级标准。项目应加强管理，减少恶臭气体的排放，确保中水会用处理站边界达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18919-2002）中的二级标准。

- （2）项目建成后，由诸城金安热点有限公司提供热源，采用集中供暖，不得新建燃煤（燃油）锅炉，项目沿街商业餐饮产生的油烟经油烟净化装置处理后排放，油烟的排放应确保达到《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006），并设置独立烟道，油烟排气筒排放高度应高于排气筒所在或所附建筑物顶1.5米。

- （3）对高压水泵房、配电室、换热站、空调等设备长生的噪音，以及商业经营活动产生的社会生活噪音，采取减振、密封罩、吸气及隔音等设施，确保噪音分别达到《工业企业厂界环境噪音排放标准》（GB12348-2008）中2类标准和《社会生活环境噪音排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准。

- （4）施工期间工程开挖应避开雨季；施工场地应进行围挡并及时进行洒水逸尘；及时对场地进行硬化和绿化，施工期间噪音应达到《建筑施工厂界噪音限值》（GB12523-90）的标准。禁止夜间施工。

- （5）产生的生活垃圾、商业垃圾由换位部门集中收集定期清运，送垃圾填埋场统一处理。

- 4、 项目概况

- 4.1 项目建设内容

- 择邻园建设性质：新建；建设3栋17F的商住楼；项目占地面积约为15227m2,其中建筑面积为45730m2；，其中地上建设面积37030平方米，地下建筑面积8700平方米。项目绿化面积5421平方米，绿化率35.6%/。北面为建筑工地，南面为学府园二期住宅楼，西面金地翰林住宅小区，东面为辛庄子住宅楼。

- 表4-1项目建设内容

| - 工程类型 | - 工程名称 | - 工程内容及规模 |
| --- | --- | --- |
| - 主体工程 | - 38#、39#、40#楼 | - 3栋，17F，255户，占地面积15227m2，建筑面积45730m2 |
| - 辅助工程 | - 化粪池 | - 1座，规格为长:6m；宽:3.1m；有效容积:20m3；型号代码:G7-20SQF |
|  | - 停车场 | - 地下停车位255个 |
|  | - 设备用房 | - 泵房、配电室，规划在地下室；换热站，规划位于地上。， |
| - 公用工程 | - 供水 | - 由诸城市自来水公司统一供给 |
|  | - 供电 | - 由诸城市供电公司提供 |
|  | - 供汽 | - 由诸城市新奥燃气公司供应天然气 |
|  | - 供热 | - 项目采用集中供暖方式取暖，小区设热交换站作为小区的热源，热源就近由市政府供汽管道接入 |

- 4.2项目投资及环保投资情况

- 该项目投资3200万元，其中环保投资32万元，占总投资的1.7％。环保投资情况见表4-2。

| - 序号 | - 项目 | - 环保设施 | - 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 废水 | - 化粪池、给水管网 | - 152.3 |
| - 2 | - 废气 | - 厨房公用烟道、机械排风等 | - 10 |
| - 3 | - 噪声 | - 隔音降噪设施 | - 10 |
| - 4 | - 固废 | - 固废收集 | - 10 |
| - 5 | - 其他 | - 生态恢复、绿化 | - 26.8 |
|  | - 合计 |  | - 199.1 |
|  | - 占总投资比例（％） |  | - 1.7% |

- 4.3 项目入住率分析

- 拟验收38、39、40#楼入住率达到90％以上（附诸城市世元置业集团有限公司和诸城市晟达物业有限公司证明文件）。

- 4.4 污染物产生、治理及排放情况分析

- 该项目主要污染物为生活废水，经化粪池处理后入城镇污水管网由诸城市银河污水处理厂集中处理。

- 项目噪声汽车出让小区口的交通噪声和人员社会活动噪声，对周围环境影响较小。水泵、配电室、热转换泵等通过绿化和距离衰减对地上周围环境影响较小符合要求。小区建有景观绿化，物业公司加强管理，确保项目噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准和《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准，不会对住户及外环境产生影响。

- 该项目运营过程中产生的主要废物为居民和商业配套产生的生活垃圾。生活垃圾每天定时由环卫部门统一收集处理，对周边环境没有影响。

- 4.5实际生产与环评批复一致性分析

- 经过对该项目的详细现场勘查和调查，项目实际运营过程与环评批复中的要求基本一致，实际环保设施存在一定差异，该项目其他设施均按照项目设计及环评批复要求建设，符合相关规定及要求，具体要求见4-3表。

- 表4-3环评批复与实际生产一致分析

| - 序号 | - 类别 | - 环评批复内容 | - 实际环评设施建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 废气 | - 项目采用集中供暖，不得新建燃煤（燃油）锅炉，油烟的排放应确保达到《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006），并设置独立烟道，油烟排放筒排放高度应高于排气筒所在或附建物顶1.5米 | - 该项目集中供热，无建燃煤锅炉，并设置独立烟道，油烟排放筒排放高度应高于排气筒所在或附建物顶1.5米 |
| - 2 | - 废水 | - 项目实行雨污分流，生活污水经化粪池处理后沿市政污水管网排入诸城市银河污水处理厂进一步处理后达标排放。 | - 设计遵循：“雨污分流”原则，项目未建回水处理设施，生活污水经化粪池处理后沿市政污水管网排入诸城市银河污水处理厂进一步处理后达标排放 |
| - 3 | - 噪声 | - 对水泵、变配电室、换热站产生的噪声及商业经营活动产生的噪声，采取减震、密封、绿化吸声及隔音等措施处理。 | - 小区合理布局，公共设施选用隔音、密封、绿化吸声的措施，加强物业管理达到排放标准。 |
| - 4 | - 固废 | - 生活垃圾、商业垃圾、建筑垃圾，定期青云处理。 | - 由环卫部门统一每天定时收集处理。 |

- 5、验收监测内容及执行标准

- 潍坊优特检测服务有限公司根据项目实际生产及环评批复的要求，明确了验收监测项目、监测内容、监测点位及标准，并制定了验收监测方案。

- 5.1、废水监测

- 该项目未建中水回收设施，建有一座化粪池，经化粪池沉淀处理后排入市政污水管网，由诸城市银河污水处理厂处理达标后排放。因此废水监测点位设置废水出水口。废水监测点、项目及频次见表5-1，废水监测方法及标准见表5-2.

- 表5-1废水监测点、项目及频次

| - 监测点位 | - 监测项目 | - 监测频次 |  | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 废水出水口 | CODCrN NH3-N | - 监测两天，每天四次 |  | - 同步监测污水 |

- 表5-2废水监测方法及标准

| - 监测点位 | - 监测项目 | - 监测方法 | - 检出限 | - 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 废水出水口 | - CODCr | - HJ828-2017重铬酸盐法 | - 4mg/L | - GB/T31962-2015<污水排入城镇下水道水质标准>中B等级 |
|  | NH3-N | - HJ535-2009钠氏试剂分光光度发 | - 0.02mg/L |  |

- 5.2、噪声监测

- 噪声监测点位、内容及执行标准见表5-3和5-4.监测方法按照《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）进行检测。

表5-3噪声监测点位、项目及频次

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目东边界1M处 | 噪声 | 昼夜各一次，监测两天 | 项目在小区内部。 |
| 项目南边界1M处 |  |  |  |
| 项目西边界1M处 |  |  |  |
| 项目北边界1M处 |  |  |  |

表5-4噪声监测方法及标准

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目东边界1M处 | 噪声 | GB12348-2008 | GB12348-2008）《工业企业厂界噪声排放标准》中2类标准 |
| 项目南边界1M处 |  |  |  |
| 项目西边界1M处 |  |  |  |
| 项目北边界1M处 |  |  |  |

- 6、监测结果及评价

- 该项目由诸城世元置业集团有限公司委托潍坊优特检测服务有限公司进行监测，根据检测公司的检测报告（报告编号：UNT1712081，详细报告见附件），各项目污染的监测结果如下：

- 6.1废水监测

- 验收监测期间，生活废水总排口CODCr和氨氮监测结果最大日均值分别为420mg/L、29.5mg/L。污水排放口监测结果均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准值要求。

- 6.2噪声监测

- 验收监测期间，项目边界噪声监测结果最大值分别为48.6dB(A)和45.3dB(A)。监测结果符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类噪声环境功能标准要求。

- 验收监测数据的控制和质量保证

- 为确保验收监测数据具有代表性、完整性、准确性、精密性和可比性，在进行检测工作时进行全过程质量保证和质量控制。质量保证是贯穿监测全过程的质量保证体系，包括：验收监测环境、人员素质、检测仪器设备要求、监测分析方法的选定、样品的采集、运输及保存、坚持过程质量控制等一系列治疗保证措施和技术要求。

7.1采样布点的质量控制和质量保证

采样技术人员均具备扎实的环境监测能力，熟悉掌握环境监测操作技术和标准方法，持证上岗。

现场采样布点按照相应国家或地方标准执行，不符合规范的点位不准进行采样，任何采样点位均具有代表性和合理性。本次验收监测各采样点位的质量保证如下：

7.1.1废水采样点选择了一个点：废水出水口，点位位于污水井出口处。

7.1.2项目边界噪声布设在项目东、南、西、北边界1m处，根据项目内布局和产生噪声设备的位置，正确布设噪声测量点位。

7.2实验室内质量控制和质量保证

为保证实验结果的准确性，实验室严格按照公司质量管理体系及程序性文件进行检测任务。严格遵守检测流程，样品到达实验室后，合理及时地进行样品交接。对任何一项检测任务实验室均采取相应的质量控制方法对控制对象进行有效的监控。主要质量控制措施如下：

7.2.1使用有证标准物质进行实验室内部的质量控制；

7.2.2参加由上级管理机构组织的能力验证试验，如无法寻到能力验证的组织方时，可采用实验室间比对的方式；

7.2.3使用一测试方法进行重复性实验，或采用不同测试方法（或仪器或人员）进行方法（或仪器或人员）间的比对；

7.2.4对保质期内质量稳定的样品进行复验；

7.2.5每一批次的检测均需进行平行的测试；

7.2.6对样品处理过程比较繁琐复杂的项目进行回收率实验；

7.2.7对批量在短期内连续检测项目可使用控制实验室能力等。

7.3数据处理质量保证

为保证检测数据的日常管理和控制，确保数据的安全，本公司制定了严格的检测数据控制程序。

7.3.1对计算和数据转移进行系统和适当的检查。原始记录和数据处理软件上的数据等均经过技术负责人审核。检测人员负责样品的检查及原始数据的记录与处理，确保前后一致。

复检人员对检查人员的检测过程与记录进行详细的审核并签字。

7.3.2定期对于检测任务相关的计算机、硬盘等系统进行检查，确保检测数据的准确性和安全性。

7.3.3对于检测结果，检测人员均应做到保真保密等。

7.4质量控制和质量保证措施

7.4.1废水

针对该项目废水验收检测内容，严格制定废水采样计划，废水采样按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）和《水质采样样品的保存和管理技术规定》（HJ493-2009）等国家标准方法进行。依据监测项目的不同，对水样进行分瓶采集，采集后的水样根据标准要求加入固定剂，并及时送回实验室分析。运输过程避免水样受到污染。依据实际情况，对周期内产生的废水在出口进行每天四次、监测两天的采样。实验室水样分析采用质控样品进行质量控制，如表7-1。

表7-1水质监测质控结果

| 项目 | 质控样 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 编号 | 标准值（mg/L） | 测量值（mg/L） |
| 化学需氧量 | GSB07-3161-2014（200197） | 169±9 | 166 |
| 氨氮 | GSBZ 50005-88（200555） | 1.44±0.08 | 1.46 |

7.4.2 噪音

该项目场界噪音测量根据现场环境和厂区车间布局要求，严格按照《工业企业厂界环境噪音排放标准》（GB12348-2008）和《社会生活环境噪音排放标准》（GB22337-2008）进行现场测量。检测仪器在测量前后要进行声学校准，其前后示值差不能大于 0.5dB（A）,校准结果见表 7-2。

表 7-2 噪音校准结果

| 标准声源 | 测量前 | 测量后 | 示值差 | 技术要求 | 校准结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94.0dB（A） | 94.0dB（A） | 93.8dB（A） | 0.2dB（A） | ≦0.5dB（A） | 合格 |

8 验收监测结论和建议

8.1 验收监测结论

诸城市世元置业集团有限公司择邻园项目按照《中华人民共和国环境保护法》及国务院《建设项目环境保护管理条例》的规定，执行了环境影响评价制度和环境保护设施与主体工程同时设计、同事施工、同事投入使用的“三同时”制度。

2018年1月16日~17日该企业委托潍坊优特检测服务有限公司对项目主要污染物进行了检测。符合验收监测的条件。

8.2 验收监测结论

（1）废水监测

验收监测期间，生活废水总排口CODcr和氨氮监测结果最大日均值分别为 420mg/L、29.5mg/L。污水排放口监测结果均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值要求。

（2）噪音监测

验收监测期间，厂界噪音监测结果最大值分别为48.6dB（A）和45.3dB（A）。监测结果均符合《工业企业厂界环境噪音排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区标准要求。

8.3验收建议

1、提高居民环保意识，提倡节约用水，减少水污染物的排放。

2、加强物业管理，搞好项目绿化，确保生活垃圾日产日清，杜绝恶臭气体排放。

3、定期巡检化粪池、泵房设备等设施，发现问题及时处理。

9  附图、相关文件附件

附件1：位置图

附件2：建设项目环境影响报告表批复

附件3：发改局备案证明

附件4：用地规划证明

附件5：委托监测合同

附件6：潍坊优特检测服务有限公司监测报告

附件7：验收监测期间照片

附件8：入住率证明

附件9：施工许可证明文件

附件10：规划许可证明文件

附件7：验收监测期间照片

废水检测采样照片

附件8：入住率证明

证  明

我单位建设的诸城市择邻园C区38#、39#、40#楼入住率达已到90%以上。

特此证明。

诸城市晟达物业管理有限公司

诸城世元置业集团有限公司

2018年2月26日