检  测  报  告

报告编号：HYHJ1803369

| 项目名称： | 诸城龙苑尚城建设项目 |
| --- | --- |
| 受检单位： | 山东裕华发展有限公司 |
| 检测类别： | 无组织废气、废水、工业企业厂界环境噪声 |
| 报告日期： | 2018年04月20日 |

山东华一检测有限公司

（加盖检验检测专用章）

声   明

1、报告无“章”、“山东华一检测有限公司检验检测专用章”、骑缝章无效。

2、报告内容涂改无效。

3、无编制、审核和授权签字人签字无效。

4、复制报告未加盖“山东华一检测有限公司检验检测专用章”无效。

5、检测委托方如对本报告有异议，请于收到报告之日起或在指定领取检测报告终止之日起十五日内，向本公司提出，过期不予处理。

6、对委托单位送样检测仅对样品负责。

7、本公司仅对本次所采集样品的检测数据负责。

8、未经本公司书面批准，本报告及数据不得用于商业宣传，违者必究。

9、本报告分为正本和副本，正本交与委托单位，副本连同原始记录由本公司存

档管理。

本公司通讯资料

检测业务联系电话及传真：0536-7519186

质量投诉电话及传真：0536-7519186

行风监督举报电话及传真：0536-7519186

邮政编码：261061

地址：山东省潍坊高新区健康东街以南高新二路以东（生物医药科技产业园内G楼411室）

目  录

1.空气及废气检测结果报告表（无组织废气）	1

2.水及废水检测结果报告表（无组织废气）	2

3.噪声检测结果报告表	4

4.附表1：检测期间气象参数一览表

5.附表2：检测依据一览表

6.附图：检测点位示意图

编  制：                审  核：                授权签字人：

日  期：                日  期：                日      期：

山东华一检测有限公司

空气及废气检测结果报告表

报告编号：HYHJ1803369

| 检测类别 | 无组织废气 |  | 采样日期 送样日期 |  | 2018.04.14-04.15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要检测 设备 | 万分之一电子天平 |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 颗粒物(mg/m3) |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 上风向1#监测点 | 下风向2#监测点 |  | 下风向3#监测点 |  | 下风向4#监测点 |
| 采样日期 | 2018.03.17 |  |  |  |  |  |
| 样品编号 | G180318A5-01 | G180318A5-02 |  | G180318A5-03 |  | G180318A5-04 |
| 09:00 | 0.348 | 0.363 |  | 0.384 |  | 0.371 |
| 11:00 | 0.355 | 0.375 |  | 0.397 |  | 0.382 |
| 13:00 | 0.370 | 0.400 |  | 0.420 |  | 0.406 |
| 15:00 | 0.363 | 0.388 |  | 0.409 |  | 0.395 |
| 采样日期 | 2018.03.18 |  |  |  |  |  |
| 样品编号 | G180319A5-01 | G180319A5-02 |  | G180319A5-03 |  | G180319A5-04 |
| 09:00 | 0.357 | 0.373 |  | 0.390 |  | 0.388 |
| 11:00 | 0.365 | 0.386 |  | 0.403 |  | 0.400 |
| 13:00 | 0.382 | 0.411 |  | 0.430 |  | 0.423 |
| 15:00 | 0.372 | 0.398 |  | 0.417 |  | 0.412 |
| 备注 | / |  |  |  |  |  |

本页以下空白。

山东华一检测有限公司

水及废水检测结果报告表

报告编号：HYHJ1803369

| 检测类别 | 废水 | 采样点位 | 总排口 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采样日期 | 2018.04.14 |
| 主要检测 设备 | pH计、生化培养箱、酸式滴定管、可见分光光度计、万分之一电子天平 |  |  |
| 检测项目 | 检测结果 |  |  |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 样品编号 | W180318A5-01 | W180318A5-02 | W180318A5-03 |
| pH值 | 8.23 | 8.19 | 8.17 |
| 五日生化需氧量(mg/L) | 45.9 | 42.1 | 43.2 |
| 化学需氧量(mg/L) | 95 | 91 | 92 |
| 氨氮 (mg/L) | 1.91 | 1.87 | 1.90 |
| 悬浮物(mg/L) | 44 | 43 | 48 |
| 备注 | / |  |  |

本页以下空白。

山东华一检测有限公司

水及废水检测结果报告表

报告编号：HYHJ1803369

| 检测类别 | 废水 | 采样点位 | 总排口 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采样日期 | 2018.04.14 |
| 主要检测 设备 | pH计、生化培养箱、酸式滴定管、可见分光光度计、万分之一电子天平 |  |  |
| 检测项目 | 检测结果 |  |  |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 样品编号 | W180319A5-01 | W180319A5-02 | W180319A5-03 |
| pH值 | 8.16 | 8.20 | 8.09 |
| 五日生化需氧量(mg/L) | 44.1 | 45.4 | 41.2 |
| 化学需氧量(mg/L) | 94 | 90 | 93 |
| 氨氮 (mg/L) | 1.88 | 1.93 | 1.89 |
| 悬浮物(mg/L) | 45 | 43 | 42 |
| 备注 | / |  |  |

本页以下空白。

山东华一检测有限公司

噪声检测结果报告表

报告编号：HYHJ1803369

| 检测类别 | 工业企业厂界环境噪声 |  | 检测项目 |  | 等效连续 A声级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2018.04.15 |  | 气象条件 |  | 昼：多云，2.8m/s； 夜：多云，2.6m/s。 |  |
| 主要检测设备 | 多功能声级计、声校准器 |  |  |  |  |  |
| 校准数据 | 昼测量前校正值：94.0 dB(A)，测量后校正值：93.8 dB(A) 夜测量前校正值：94.0 dB(A)，测量后校正值：94.0 dB(A) |  |  |  |  |  |
| 检测点位置 （见附图） | 1#东厂界 | 2#南厂界 |  | 3#西厂界 |  | 4#北厂界 |
| 昼间Leq（dB(A)） | 55.5 | 54.6 |  | 53.9 |  | 55.2 |
| 夜间Leq（dB(A)） | 46.7 | 45.3 |  | 44.5 |  | 46.4 |
| 备注 | / |  |  |  |  |  |

| 检测类别 | 工业企业厂界环境噪声 |  | 检测项目 |  | 等效连续 A声级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2018.04.16 |  | 气象条件 |  | 昼：阴，2.9m/s； 夜：阴，2.8m/s。 |  |
| 主要检测设备 | 多功能声级计、声校准器 |  |  |  |  |  |
| 校准数据 | 昼测量前校正值：94.0 dB(A)，测量后校正值：94.0 dB(A) 夜测量前校正值：93.8 dB(A)，测量后校正值：94.0 dB(A) |  |  |  |  |  |
| 检测点位置 （见附图） | 1#东厂界 | 2#南厂界 |  | 3#西厂界 |  | 4#北厂界 |
| 昼间Leq（dB(A)） | 55.3 | 54.2 |  | 53.7 |  | 55.5 |
| 夜间Leq（dB(A)） | 46.4 | 45.5 |  | 44.4 |  | 46.7 |
| 备注 | / |  |  |  |  |  |

本页以下空白。

附表1  检测期间气象参数表

| 气象条件 日 期 时 间 |  | 气温 (℃) | 气压 (kPa) | 风速 (m/s) | 风向 | 总云量 | 低云量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.04.14 | 09:00 | 3 | 101.7 | 2.5 | 南风 | 6 | 3 |
|  | 11:00 | 5 | 101.6 | 2.6 | 南风 | 5 | 4 |
|  | 13:00 | 7 | 101.5 | 2.6 | 南风 | 6 | 3 |
|  | 15:00 | 9 | 101.5 | 2.8 | 南风 | 5 | 3 |
| 2018.04.15 | 09:00 | 4 | 101.8 | 2.6 | 北风 | 6 | 4 |
|  | 11:00 | 5 | 101.6 | 2.8 | 北风 | 6 | 3 |
|  | 13:00 | 6 | 101.5 | 2.9 | 北风 | 5 | 3 |
|  | 15:00 | 7 | 101.5 | 2.7 | 北风 | 5 | 3 |

本页以下空白。

附表2：方法依据一览表

| 检测类别 | 检测项目 | 检测依据 | 检测方法 | 检出限 | 质控依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 颗粒物 | GB/T 15432-1995 | 重量法 | 0.001mg/m3 | HJ/T 373-2007 HJ/T 397-2007 |
| 废水 | pH值 | GB/T 6920-1986 | 玻璃电极法 | 0.01(pH值) | HJ/T 91-2002 |
|  | 五日生化需氧量 | HJ 505-2009 | 稀释与接种法 | 0.5mg/L |  |
|  | 化学需氧量 | HJ/T 828-2017 | 重铬酸盐法 | 4mg/L |  |
|  | 氨氮 | HJ 535-2009 | 纳氏试剂分光光度法 | 0.025mg/L |  |
|  | 悬浮物 | GB/T 11901-1989 | 重量法 | 4mg/L |  |
| 工业企业厂界环境噪声 | 等效连续 A声级 | GB 12348-2008 | / | / | GB 12348-2008 |
| 备注 | / |  |  |  |  |

本页以下空白。

附图：检测点位示意图

03.18无组织废气监测点布局图

03.17无组织废气监测点布局图

山东裕华发展有限公司

诸城龙苑尚城建设项目

环保验收检测

检测单位：山东华一检测有限公司

检测负责人：

检测人员一览表

| 环境要素 | 姓名 | 检测项目 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水 | 陈欢、杨磊 | CODCr、氨氮、SS、pH值、BOD5 |  |
| 无组织废气 | 晓娟物 | 颗粒许 |  |
| 工业企业厂界环境噪声 | 赵娟娟、袁玉金 | 等效连续 A声级 |  |
| 采样人员 |  |  |  |

技术审核：