山东裕华发展有限公司

诸城龙苑尚城建设项目（一期）竣工环境保护验收意见

2018年4月29日，山东裕华发展有限公司组织召开了“山东裕华发展有限公司诸城龙苑尚城建设项目（一期）”竣工环保自主验收会议。验收工作组由建设单位-山东裕华发展有限公司、施工单位-，监理单位-，环评单位-环境保护部南京环境科学研究所、验收监测单位-山东华一检测有限公司、验收监测报告编写单位-山东裕华发展有限公司及1名特邀专家组成。验收工作组听取了建设单位情况汇报，查看了相关资料，现场查看并核实了本项目建设环境保护设施的建设与运行情况，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求，经认真讨论研究，形成以下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

山东裕华发展有限公司位于诸城市兴华西路与西外环交叉口东北角，东至2081正好小区，西至西环路，南至兴华西路，北至佳和世纪城；建设性质为：新建。建设内容：1#商住楼、2#商住楼、3#住宅楼、4#住宅楼、1#拐角商业楼、2#拐角商业楼、1#综合楼、2#综合楼、幼儿园、8#商住楼、9#商住楼、10#商住楼、5#商业楼；该项目规划用地面积为81117平方米（合121.67亩），总建筑面积为241546.57平方米。

（二）建设过程及环保审批情况

2012年10月9日，潍坊市环境保护局以《关于山东裕华发展有限公司诸城龙苑尚城建设项目环境影响报告书的批复》<潍环审字【2012】212号>对该报告书进行了批复。

- 投资情况

项目总投资71912万元，环保投资600万元；占总投资的0.83%。

- 验收范围

山东裕华发展有限公司诸城龙苑尚城建设项目（一期）已经建成的1#、2#、8#、9#、10#商住楼，3#、4#住宅楼，1#、2#拐角商业楼，1#、2#综合楼，幼儿园，5#商业楼。

- 工程变动情况

该项目总用地面积不变，为81117平方米；因容积率由原先规划审批的2.9调整为2.5，总建筑面积由原先的297423平方米调整为241546.57平方米

项目建筑面积减少，污染物排放减少，向着有利于环境保护的方向变更，变更不属于重大变更，在本次验收中对变更予以确认。

工程建设分为两期：项目一期建设1#商住楼、2#商住楼、3#住宅楼、4#住宅楼、1#拐角商业楼、2#拐角商业楼、1#综合楼、2综合楼、幼儿园、8#商住楼、9#商住楼、10#商住楼、5#商业楼；二期项目为二期工程为中水站、、3#商业楼、4#商业楼、6#商业楼、5#住宅楼、6#住宅楼、7#住宅楼。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目废水主要生活污水。生活污水经化粪池处理后入城镇污水管网由诸城市舜河污水处理厂集中处理进一步处理后外排潍河。

（二）废气

本项目废气主要由厨房公用烟道、机械排风无组织排放。

（三）噪声

项目噪声汽车出让小区口的交通噪声和人员社会活动噪声，对周围环境影响较小。水泵、配电室、热转换泵等通过绿化和距离衰减对地上周围环境影响较小符合要求。小区建有景观绿化，物业公司加强管理，确保项目噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准和《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准，不会对住户及外环境产生影响。

（四）固体废物

该项目运营过程中产生的主要废物为居民和商业配套产生的生活垃圾。生活垃圾每天定时由环卫部门统一收集处理，对周边环境没有影响。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1.废水

污水监测结果表明，厂区总排口pH范围为8.17~8.23，化学需氧量浓度范围为91mg/L~95mg/L，五日生化需氧量BOD5浓度范围为42.1mg/L~45.9mg/L，氨氮浓度范围为1.87mg/L~1.91mg/L，悬浮物浓度范围为43mg/L~48mg/L，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT31962-2015）B等级标准及舜河污水处理厂进水水质标准。

2.废气

验收监测两天期间，无组织颗粒物最大浓度0.411mg/m3，满足《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》（DB37/1996-2011）表3标准要求。

3.厂界噪声

噪声监测结果表明，各厂界昼间噪声最大值为55.5dB(A)，夜间噪声最大值为46.7dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

- 污染物排放总量核算

| 种类 | 污染物名称 | 排放浓度 | 年排放量（t/a） | 总量控制指标（t/a） | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 氨氮 | 1.91mg/L | 5.50 | 6.30 | 是 |
|  | COD | 95mg/L | 60.20 | 73.49 | 是 |

- 工程建设对环境的影响

1、环境空气

项目平面布置合理，落实了各项污染防治措施，排放的大气污染物对周围环境影响较小。

2、地表水

项目运行期间，生活污水经化粪池处理后入城镇污水管网由诸城市舜河污水处理厂集中处理进一步处理后最终排放水对潍河水质影响不大。

3、地下水

本项目所有主要固体废物为居民和商业配套产生的生活垃圾。生活垃圾每天定时由环卫部门统一收集处理，可基本解决固废污染当地地下水问题，项目已经落实排污管线等场所的防渗等措施，对地下水水质影响不大。

4、声环境

本项目厂界噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中的相应标准。总体来看，本项目的选址、布局基本合理，采取的噪声控制措施合理有效，本项目的建设、运营对周围环境和敏感目标影响不大。

六、验收结论

根据该工程项目竣工环境保护验收检测报告和现场检查，项目环保手续完备，技术资料齐全，执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，基本落实了环评报告书及其批复所规定的各项环境污染防治措施，外排污染物符合达标排放要求，达到竣工环保验收要求。验收组经认真讨论，认为：山东裕华发展有限公司诸城龙苑尚城建设项目（一期）在环境保护方面符合竣工验收条件，项目通过竣工环境保护验收，可正式投入运行。验收意见、验收报告等相关信息按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求的程序和期限进行公示和备案。

七、建议即要求

二期工程建设完成后，进行项目总体验收，中水回用等设施发挥节水减排效能。

验收工作组

2018年4月29日