山东裕华发展有限公司

诸城龙苑尚城建设项目（一期）

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：山东裕华发展有限公司

编制单位：山东裕华发展有限公司

2018年4月

建设单位:山东裕华发展有限公司

法人代表:孙家仁

建设单位:山东裕华发展有限公司

法人代表:孙家仁

项目负责人：臧洪涛

| 建设单位： | 山东裕华发展有限公司 | 编制单位： | 山东裕华发展有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话： | 0536-6120326 | 电话： | 0536-6120326 |
| 传真： | / | 传真： | / |
| 邮编： | 262200 | 邮编： | 262200 |
| 地址： | 山东省潍坊市诸城市兴华西路与西外环交叉口东北角 | 地址： | 山东省潍坊市诸城市兴华西路与西外环交叉口东北角 |

前言

诸城龙苑尚城建设项目（一期）位于诸城市诸城市兴华西路与西外环交叉口东北角。该项目总投资71912万元，该项目规划用地面积为81117平方米（合121.67亩），总建筑面积为241546.57平方米。

2012年9月环境保护部南京环境科学研究所编制了该项目的环境影响报告书。2012年10月9日，潍坊市环境保护局以潍环审字【2012】212号文件对该报告书进行了批复，2012年6月项目开始建设，2018年01月竣工并投入试运行。

该企业委托山东华一检测有限公司于2018年4月15日-16日，对项目涉及的废水、噪声等主要污染物进行了取样监测。山东裕华发展有限公司派有关技术人员根据相关文件和技术资料，结合实地情况和监测单位提供的检测报告和相关资料编制了该项目的验收监测报告。

目录

1.验收项目概况	5

1.1. 验收目的与内容	5

1.2. 项目概况	5

2. 验收依据	7

2.1. 法规、条例、标准	7

2.2. 建设项目环境影响报告书及审批部门审批决定	8

2.3. 验收评价标准	8

3. 工程建设情况	9

3.1. 项目地理位置及平面布置	9

3.2. 项目建设内容	11

3.3. 项目变动情况	13

4. 环境保护设施	14

4.1. 污染物治理/处置设施	14

4.2. 环保设施投资及“三同时”落实情况	14

5. 建设项目环评报告书的主要结论与建议及审批部门审批决定	15

5.1. 建设项目环评报告书（表）的主要结论与建议	15

5.2. 审批部门审批决定	15

6. 验收执行标准	18

6.1. 废水执行标准	18

6.2. 废气执行标准	18

6.3. 噪声执行标准	18

表6.3-1 噪声标准限值	18

6.4. 总量控制要求	18

7. 验收监测内容	19

7.1. 环境保护设施调试效果	19

7.2. 环境质量监测	19

8. 质量保证及质量控制	20

8.1. 监测分析方法	20

表8-1 分析方法	20

8.2. 监测仪器	20

8.3. 人员资质	21

8.4. 废水监测分析过程中的质量保证和质量控制	21

8.5. 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	21

8.6. 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	21

9. 验收监测结果	22

9.1. 生产工况	22

9.2. 环境保设施调试效果	22

10. “环评批复”落实情况	26

表10-1  “环评批复”落实情况检查	26

11. 验收监测结论与建议	28

11.1. 环境保设施调试效果	28

11.2 工程建设对环境的影响	28

附件：

- 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

2.环评结论与建议

- 3.环评批复

4.营业执照

5.垃圾清运合同

6.平面图

- 7.建设项目工程规划许可证

8.建设项目施工许可证

9.诸城市人民政府专题会议纪要

1.验收项目概况

验收目的与内容

验收目的

本次验收监测与检查的主要目的是通过对建设项目外排污染物达标情况、环保设施运行情况、污染治理效果、必要的环境保护敏感目标环境质量等的监测以及建设项目环境管理水平检查，综合分析、评价得出结论，以验收报告的形式为建设单位日常管理以及环境保护行政主管部门提供建设项目竣工环境保护验收后的日常监督管理技术依据。

验收内容

对项目的实际建设内容进行检查，并与环评批复相对照；

检查各个生产工段的污染物的实际产生情况以及相应的环保设施是否建设到位和实际运行情况；

通过现场检查和实地监测，确定本项目产生的废水、噪声等相关污染物的达标排放情况；

检查环评批复的落实情况、污染物排放总量的落实情况等，核查周围敏感保护目标分布及受影响情况。

项目概况

验收监测项目基本情况见表1.2-1。

表1.2-1 验收监测项目基本情况

| 建设项目名称 | 诸城龙苑尚城建设项目（一期） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 山东裕华发展有限公司 |  |  |
| 建设地点 | 诸城市兴华西路与西外环交叉口东北角 |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 (划√) |  |  |
| 环评报告书编写单位 | 环境保护部南京环境科学研究所 | 环评报告书 完成时间 | 2012年9月 |

表1.2-2 验收监测项目基本情况

| 环评报告书审批部门 | 潍坊市环境保护局 | 审批文号 | 潍环审字【2012】212号 | 审批时间 | 2012.10.09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开工日期 | 2012年6月 |  | 试运行日期 | 2018年1月 |  |
| 申领排污许可证情况 | / | 现场监测日期 | 2018.4.15-2018.04.16 |  |  |
| 投资总概算 | 71912万元 | 环保投资总概算 | 610万元 | 比例 | 0.85% |
| 实际总投资 | 71912万元 | 环保投资 | 600万元 | 比例 | 0.83% |

验收依据

法规、条例、标准

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.01）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2018.01）；

（3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996.10）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.01）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2016.11）；

（6）国务院令（2017）第682号令《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》；

（7）中华人民共和国环境保护部 国环规环评[2017]4号《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（2017.11）；

（8）国家环境保护部环发[2012]77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（2012.07）；

（9）国家环境保护部环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（2012.08）；

（10）国家环境保护部环办〔2015〕113号《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》；

（11）环办[2015]52号《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（2015.06）；

（12）《山东省环境保护条例》（山东省人大常委会2001.07）；

（13）山东省环境保护厅鲁环发[2013]4号《山东省环境保护厅关于进一步加强环境安全应急管理工作的通知》（2013.01）；

（14）山东省环境保护厅鲁环评函[2013]138号《山东省环境保护厅关于加强建设项目特征污染物监管和绿色生态屏障建设》（2013.03）；

（15）山东省环境保护厅鲁环函[2013]162号《山东省环境保护厅关于加强危险废物经营监管的通知》(2013.04)；

（16）鲁环办函[2016]141号《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（2016.09）。

建设项目环境影响报告书及审批部门审批决定

（1）环境保护部南京环境科学研究所《山东裕华发展有限公司诸城龙苑尚城建设项目环境影响报告书》（2012.09）；

（2）潍坊市环境保护局潍环审字【2012】212号《山东裕华发展有限公司诸城龙苑尚城建设项目环境影响报告书的批复》（2012.10.09）。

验收评价标准

验收执行标准来源于环评报告和环评批复确定的标准以及国家相关标准，主要包括以下标准：

（1）《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015 ）中B等级标准；

（2）《城市污水再生利用-城市杂用水质》(GB/18920-2002)；

（3）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18919-2002）中的二级标准。

（4）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB2523-2011）中标准要求

（4）《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的相应标准

（5）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（6）《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）中的要求；

（7）《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）中的规定；

工程建设情况

项目地理位置及平面布置

诸城龙苑尚城建设项目（一期）位于诸城市兴华西路与西外环交叉口东北角，东至2081正好小区，西至西环路，南至兴华西路，北至佳和世纪城；项目地理位置见附图1。距离本项目最近的敏感点为东面30米处的正好小区。

表3.1-1 重点保护目标基本情况表

| 项目 | 敏感保护目标 | 相对方位 | 与本项目最近距离(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 2081正好小区 | 东 | 30 |
|  | 华润家园 | 东北 | 50 |
|  | 岔道口村 | 东南 | 250 |
|  | 和美苑 | 东南 | 440 |
|  | 小栗园村 | 西北 | 310 |
|  | 人民家园 | 北 | 480 |
|  | 鑫园小区 | 东北 | 890 |
|  | 刘家庄子村 | 东北 | 640 |
|  | 杨家庄子村 | 东北 | 650 |
|  | 朝阳花苑 | 东北 | 790 |
|  | 辛家庄子村 | 东北 | 1110 |
|  | 曹家庄子弟中学学 | 东北 | 1200 |
|  | 龙都街道阳春小学 | 东北 | 1300 |
|  | 龙源学校幼儿园 | 东北 | 1340 |
|  | 龙源学校 | 东北 | 1380 |
|  | 西冯村 | 东北 | 1310 |
|  | 诸城人民医院大众分院 | 东北 | 1460 |
|  | 纺织学校 | 东北 | 1490 |
|  | 金旭花园小区 | 东北 | 1580 |
|  | 范家庄子村 | 东北 | 1610 |
|  | 邱家庄子村 | 东北 | 1880 |
|  | 宝龙花园 | 东北 | 2000 |
|  | 金都花园 | 东北 | 2400 |
| 240 | 传输幼儿园 | 东北 | 2460 |
|  | 正大文苑 | 东 | 320 |
|  | 西郊学校 | 东 | 685 |
|  | 诸城一中 | 东 | 710 |
|  | 西郊花园小区 | 东 | 1010 |
|  | 华都丽景园小区 | 东东 | 1210 |
|  | 范公小区 | 东 | 1500 |
|  | 阳光河畔小区 | 东 | 1540 |
|  | 兴安园小区 | 东 | 2260 |
|  | 市立医院分院 | 东 | 2280 |
|  | 老年大学 | 东 | 2330 |
|  | 职工业余学校 | 东 | 2390 |
|  | 岔道口小学 | 东南 | 680 |
|  | 东升龙馨园小区 | 东南 | 695 |
|  | 东升龙华园小区 | 东南 | 710 |
|  | 龙都花园小区 | 东南 | 830 |
|  | 影苑小区 | 东南 | 1000 |
|  | 西苑小区 | 东南 | 1015 |
|  | 金惠园小区 | 东南 | 1040 |
|  | 龙都东苑 | 东南 | 1070 |
|  | 兴隆小区 | 东南 | 1190 |
|  | 明诚学校 | 东南 | 1240 |
|  | 隆福小区 | 东南 | 1330 |
|  | 店园子村 | 东南 | 1360 |
|  | 大风车幼儿园 | 东南 | 1370 |
|  | 安家崖头村 | 东南 | 1410 |
|  | 兰家村 | 东南 | 1440 |
|  | 顺河花园小区 | 东南 | 1610 |
|  | 圣龙别墅区 | 东南 | 1620 |
|  | 兰家村小学 | 东南 | 1690 |
|  | 孙一村 | 东南 | 1720 |
|  | 园艺小区 | 东南 | 1800 |
|  | 横沟子村 | 东南 | 1980 |
|  | 利群幼儿园 | 东南 | 2090 |
|  | 利群村 | 东南 | 2190 |
|  | 南三里庄村 | 东南 | 2330 |
|  | 人民医院南 | 南 | 1010 |
|  | 韩戈庄村 | 南 | 1690 |
|  | 沙戈庄村 | 西南 | 530 |
|  | 西十里铺村 | 西南 | 1400 |
|  | 大水泊村 | 西南 | 2000 |
|  | 下黑龙沟村 | 西 | 1600 |
|  | 大栗园村 | 西北 | 1380 |
| 地表水 | 潍河 | 西北 | 1650 |
|  | 扶淇河 | 东 | 1810 |
|  | 三里庄水库 | 东南 | 2640 |

项目建设内容

本项目主要建设诸城龙苑尚城第一期项目组成见表3.2-1、3.2-2。

表 3.2-1项目建设内容

| - 工程类型 | - 单项工程名称 | - 工程名称 | - 环评设计内容 | - 实际建设情况 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 主 - 体工程 | - 住宅楼 | - 2栋高层住宅楼 | - 3#、4#,29F,位于项目区中部 | - 3#、4#,29F,位于项目区中部 | - 与环评一致 |
|  | - 商住楼 | - 5栋 - 高层商住楼 | - 1#、2#楼位于项目区南侧,1#楼 - (27F)东侧4F(部分5F),西侧 - 分2F;2#楼(27F)东侧2F, | - 1#、2#楼位于项目区南侧,1#楼 - (27F)东侧4F(部分5F),西侧 - 分2F;2#楼(27F)东侧2F, | - 与环评一致 |
|  | - 综合楼 | - 6栋 - 多层/高层 | - 1#、2#楼位于于项目最北侧,均为 - 5F,部部分4F;3#、4#位于项目目区 - 西侧,为5F(两侧6F,中间12F - 公寓); | - 1#、2#楼位于于项目最北侧,均为 - 5F,部部分4F;3#、4#位于项目目区 - 西侧,为5F(两侧6F,中间12F - 公寓); | - 与环评一致 |
|  | - 幼儿园 | - 1栋多层 | - 3F，位于项目区中南侧，正对小区主入口。 | - 3F，位于项目区中南侧，正对小区主入口。 | - 与环评一致 |
| - 公 - 用 - 工 - 程 - 水 | - 供水 | - 小区供水管网 | - / | - / | - 与环评一致 |
|  | - 高层二次自来水加压水泵房 | - 幼儿园东侧,地下负一层专 - 用设备房内 | - 1处 | - 1处 | - 与环评一致 |
|  | - 供电 | - 10kv配电室及强弱电管网 | - / | / | - 与环评一致 |
|  | - 供气 | - 市政燃气管网 | - 由诸城新奥燃气公司提供 | - 由诸城新奥燃气公司提供 | - 与环评一致 |
|  | - 供热 | - 市政供热管网 | - 小区设热交换站作为小区的热源，热源就近由市政供热管道接入 | - 小区设热交换站作为小区的热源，热源就近由市政供热管道接入 | - 与环评一致 |

表 3.2-2 项目建设内容

项目变动情况

该项目总用地面积不变，为81117平方米；因容积率由原先规划审批的2.9调整为2.5，总建筑面积由原先的297423平方米调整为241546.57平方米

项目建筑面积减少，污染物排放减少，向着有利于环境保护的方向变更，变更不属于重大变更，在本次验收中对变更予以确认。

工程建设分为两期：项目一期建设1#商住楼、2#商住楼、3#住宅楼、4#住宅楼、1#拐角商业楼、2#拐角商业楼、1#综合楼、2综合楼、幼儿园、8#商住楼、9#商住楼、10#商住楼、5#商业楼；二期项目为二期工程为中水站、、3#商业楼、4#商业楼、6#商业楼、5#住宅楼、6#住宅楼、7#住宅楼。

环境保护设施

污染物治理/处置设施

废水

本项目废水主要生活污水。生活污水经化粪池处理后入城镇污水管网由诸城市舜河污水处理厂集中处理进一步处理后外排潍河。

噪声

项目噪声汽车出让小区口的交通噪声和人员社会活动噪声，对周围环境影响较小。水泵、配电室、热转换泵等通过绿化和距离衰减对地上周围环境影响较小符合要求。小区建有景观绿化，物业公司加强管理，确保项目噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准和《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准，不会对住户及外环境产生影响。

固体废物

该项目运营过程中产生的主要废物为居民和商业配套产生的生活垃圾。生活垃圾每天定时由环卫部门统一收集处理，对周边环境没有影响。

废气

本项目废气主要由厨房公用烟道、机械排风无组织排放，满足《山东省饮食业油烟排放标准》(DB37/ 597-2006）中表2标准要求。

环保设施投资及“三同时”落实情况

该项目投资71912万元，其中环保投资600万元，占总投资的0.83％。

表4.2-1环保投资情况

| 序号 | 项目 | 环保设施 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 化粪池、给水管网 | 300 |
| 2 | 废气 | 厨房公用烟道、机械排风 | 100 |
| 3 | 噪声 | 隔音降噪设施 | 40 |
| 4 | 固废 | 固废收集 | 20 |
| 5 | 其他 | 生态恢复、绿化 | 140 |
|  | 合计 |  | 600 |
|  | 占总投资比例（％） |  | 0.83% |

建设项目环评报告书的主要结论与建议及审批部门审批决定

建设项目环评报告书（表）的主要结论与建议

项目应采取的主要环境保护治理措施及其预期效果详见表5.1-1。

表5.1-1环境保护治理措施及其预期效果

| 项目分类 |  | 应采取的环保措施 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 营 运 期 | 废水 | - 生活污水经化粪池处理后入城镇污水管网由诸城市舜河污水处理厂集中处理进一步处理后外排潍河. - 所有生活污水收集管道和处理设施须采取严格的防渗措施，防止生活污水下渗污染地下水。 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB /T 31962-2015 ）中B等级标准； |
|  | 噪声 | 对水泵、变配电室、换热站产生的噪声及商业经营活动产生的噪声，采取减震、密封、绿化吸声及隔音等措施处理。 | 厂界噪声满足(GB12348-2008)中2类功能区排放限值要求。 |
|  | 固废 | 生活垃圾、商业垃圾、建筑垃圾，定期清运处理。 | 一般固废符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单 |

综合结论：

  - 综上所述，本项目符合国家产业政策、山东省环保政策，符合区域规划的要求，选址合理。污染物排放达到国家标准；对环境空气、水环境和声环境的影响较小；环境风险影响可以控制在可接受的程度；厂址选择合理；符合清洁生产、总量控制和达标排放的要求。本项目在落实好本报告提出的各项环保措施的条件下，从环境保护的角度分析其建设是可行的。

审批部门审批决定

  - 潍坊市环境保护局（潍环审报告书[2012] 212号）《关于山东裕华发展有限公司诸城龙苑尚城项目环境影响报告书的批复》:

- 项目位于诸城市兴华西路与西环路交叉口东北角,东至2081正好小区,西至西环路,南至兴华西路,北至佳和世纪城。总投资71912万元,环保投资610万元,规划总用地面积8117平方米,总建筑面积297423平方米,其中:地上建筑面积241623平方米,地下车库建筑面积48220平方米,地下储藏室建筑面积7580平方米。地上建筑包括住宅建筑面积153930平方米,幼儿园建筑面积1500平方米,商业建筑面积71493平方米,高层公寓建筑面积13820平方米,配套设施建筑面积880平方米。项目建成后是一个集居住、商业为一体的综合性小区。

在认真落实报告书中提出的污染防治措施后,各项污染物能达标排放并能满足总量控制的要求,同意项目建设。

二、该项目在设计、建设和运营中,应严格落实环境影响报告书提出的污染防治措施和本批复的要求

(一)小区内排水实行雨污分流。按照国家要求配套建设中水设施,部分生活污水经中水设施处理后,回用于绿化浇洒和道路喷洒等,回用水质须确保达到《城市污水再生利用一城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)中的要求;剩余部分生活污水经城市污水管网,进入诸城市舜河污水处理厂集中处理,外排废水须确保达到《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)标准和诸城市舜河污水处理厂进水水质要求。

(二)该项目供热采用集中供热,不得新建燃煤锅炉。

(三)项目建设一座140m/d地下中水设施,整个污水处理设施加盖封闭,中水设施产生的臭气集中收集后通过活性炭除臭设备进行除臭,后引至地面绿化带低空排放。应加强运行管理,减少恶臭气体的排放,确保中水设施边界达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4中二级标准筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中标准要求。

(四)落实环评报告中提出的施工期间污染防治措施,确保产生的扬尘、废水、噪声不对周围环境造成影响。做好施工期间的水土保持工作,工程开挖应避开雨季;采取有效措施抑制施工扬尘,施工场地应进行围挡并及时进行洒水抑尘,运输车辆应采取防止物料洒落的措施;及时对场地进行硬化和绿化。施工期间噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中标准要求。

(五)小区居民楼内的电梯电机房等设备噪声源应采取消音降噪措施,杜绝扰民现象发生。小区内其他噪声源,如中水设施、换热站、燃气调压站、水加压泵房、商业经营场所等的噪声设备应采取相应的消音降噪措施,噪声源边界分类执行《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中的的相应标准和《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的相应标准要求。

(六)针对施工期间对周围生态环境可能产生的影响,严格落实环评报告中提出的生态防护措施,避免施工对周围的生态环境造成不利影响。

(七)落实施工期间产生固废的各项处置措施;项目运营后产生的生活垃圾、中水设施污泥要及时清运,由环卫部门统一处置,不得堆存。门诊医疗垃圾属危险废物,应严格按照《医疗废物集中处置技术规范》的要求采用专用容器,明确各类废弃物标识,分类包装,并严格按照相关规定管理运行。

(八)该项目沿街商业楼如涉及餐饮项目,在设计、建设时须严格执行《饮食业环境保护技术规范》(HJ554-2010)中的规定,餐饮项目及幼儿园食堂须安装油烟净化设施,油烟排放须确保达到《饮食业油烟排放标准》(DB37/597-2006)中的要求

(九)做好污水管线、中水设施等场所的防渗措施,防止对周围地下水造成影响。

（十）开发商在预售房时必须公示有关环评文件及环保验收信息。

(十一)对进出车辆应采取严格的管理措施,确保产生的噪声和汽车尾气达标排放。

三、工程建成后,向我局申请工程竣工环境保护验收

四、若该项目的性质、规模、地点及防治污染、防止生态破坏措施发生重大变化,应当当重新向我局报批环境影响评价文件。若项目在建设、运行过程中产生不符合我局批准的环境影响评价文件情形的,应当进行后评价,采取改进措施并报我局备案

五、由滩坊市环境监察支队、诸城市环境保护局负责该项目建设期间的环境保护监督检査工作

六、该环境影响报告书自批准之日起超过5年,方决定项目开建设,须将其环境影响报告书报我局重新审核

七、你公司应在接到本批复后5个工作日内,将批准后的环境影响报告书及批复文件送诸城市环境保护局,并按规定接受各级环保部门的监督检查。

八、该批复在省级及以上发改、经贸等部门审批、核准、备案无效。

验收执行标准

废水执行标准

本项目无生产工艺废水,主要为居民生活污水。本项目废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB /T 31962-2015 ）中B等级标准；

废气执行标准

本项目产生的废气主要由厨房燃气废气、油烟废气、机动车尾气，垃圾收集箱和中水处理站恶臭

噪声执行标准

主要噪声来源于各类水泵等设备噪声，以及汽车出入地下车库的交通噪声和人员社会活动噪声，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准,其余区域执行2类标准。

表6.3-1 噪声标准限值

| 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |
| 4a类 | 70 | 55 |

总量控制要求

本项目环评预测排放总量：

（1）污水中COD、氨氮排放总量为73.49t/a、6.30t/a，经污水处理厂处理后，最终排入环境的COD、氨氮总量分别为12.60t/a、1.68t/a，项目COD、氨氮排放总量纳入诸城市舜河污水处理厂总量指标内。

验收监测内容

环境保护设施调试效果

废水

项目噪声监测内容及频次见表7-1。

表7-1 废水监测内容及频次

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂区污水总排口 | COD、氨氮 | 每天昼间1次，连续2天 |

废气

无组织排放

项目无组织废气监测内容及频次见表7-2。

表7-2 无组织废气监测内容及频次

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 四厂界 | 颗粒物、 | 每天3次，连续2天 |

厂界噪声监测

项目噪声监测内容及频次见表7-4。

表7-4 噪声监测内容及频次

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 四周厂界外1m处 | 连续等效A声级 | 每天昼间1次，连续2天 |

环境质量监测

本项目以生产车间设置50m的卫生防护距离，经核查，在范围内，无村庄、学校、医院等环境敏感点，故不进行环境质量监测。

质量保证及质量控制

监测分析方法

验收监测期间，各污染因子监测分析方法见8-1。

表8-1 分析方法

| 类别 | 监测项目 | 分析方法 | 方法依据 | 使用仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 重量法 | GB/T 15432-1995 | 十万分之一电子天平 XRJC-YQ-007 |
| 废水 | pH值 | 玻璃电极法 | GB/T 15432-1995 | 酸度计 XRJC-YQ-020 |
|  | 五日生化需氧量 | 稀释与接种法 | GB/T 6920-1986 | COD恒温加热器 XRJC-YQ-075 |
|  | 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | HJ 505-2009 | 紫外分光光度计 XRJC-YQ-005 |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ/T 828-2017 | 万分之一电子天平 XRJC-YQ-008 |
|  | 悬浮物 | 重量法 | HJ 535-2009 | 万分之一电子天平 XRJC-YQ-008 |
| 噪声 | 噪声 | 等效连续A声级 | GB 12348-2008 | 噪声统计分析仪 XRJC-YQ-082 |

监测仪器

验收监测期间，所使用的实验室分析仪器见表8-2、现场监测仪器见表8-3。

表8-2实验室分析仪器

| 监测因子 | 仪器名称 | 型号 | 编号 | 检定/校准日期 | 检定/校准有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 电子天平 | AUW220D | XRJC-YQ-007 | 2018.4.4 | 2019.1.3 |
| CODcr | COD恒温加热器 | -- | XRJC-YQ-075 | 2018.4.4 | 2019.1.3 |
| 氨氮 | 紫外分光光度计 | T6新世纪 | XRJC-YQ-005 | 2018.4.4 | 2019.1.3 |
| 悬浮物 | 万分之一电子天平 | FA1204B | XRJC-YQ-008 | 2018.4.4 | 2019.1.3 |

表8-3现场监测仪器

| 仪器名称 | 型号 | 编号 | 检定/校准日期 | 检定/校准有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 低浓度颗粒物采样系统 紫外吸收烟气监测系统 | XRJC-YQ-086 | 2018.4.4 | 2019.1.3 |
| 噪声 | 噪声统计分析仪 | XRJC-YQ-082 | 2018.4.4 | 2019.1.3 |
| pH | 酸度计 | XRJC-YQ-020 | 2018.4.4 | 2019.1.3 |

人员资质

所有参加监测采样和分析人员，均经考核合格并持证上岗。

废水监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）的要求进行。现场水样采集时，采集全程空白样和现场平行样，按照《地表水和污水监测技术规范》的要求选择保存剂和容器。实验室分析时，带实验室空白样、实验室平行样和质控样一同分析。

气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

废气监测质量保证和质量控制按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《固定污染源监测量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）和《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）中有关规定执行。现场废气采集时，采集全程空白样和现场平行样，样品避光保存。

噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

测量仪器和校准仪器定期检验合格，并在有效期内使用；每次测量前、后在测量现场进行声学校准，其前、后校准示值偏差不得大于0.5dB，否则测量结果无效。噪声测量前后校准情况见表8.6-1。

表8.6-1噪声测量前后校准结果

| 日期 | 校准声级dB（A） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 校准值 | 测量后 | 差值 |  |
| 2018年4月15日 | 93.8 | 93.6 | 0.2 | 测量前、后校准声极差小于0.5dB（A）有效 |
|  | 93.8 | 93.6 | 0.2 |  |
| 2018年4月16日 | 93.8 | 93.6 | 0.2 |  |
|  | 93.8 | 93.6 | 0.2 |  |

验收监测结果

生产工况

山东裕华发展有限公司诸城龙苑尚城建设项目竣工环境保护验收监测工作于2018年4月14日至14日进行。根据有关规定，为保证监测结果能正确反映企业正常生产时污染物实际排放状况，要求监测期间生产负荷达到设计负荷的75％以上。验收监测期间满足环保验收监测的要求，各项污染治理设施运行正常，工况稳定。

环境保设施调试效果

污染物达标排放监测结果

废水

本项目厂区污水总排口废水监测结果见表9.2.1.1-1。

表9.2.1.1-1本项目厂区污水总排口废水监测结果

| 检测类别 | 废水 | 采样点位 | 总排口 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采样日期 | 2018.4.15 |
| 主要检测 设备 | pH计、生化培养箱、酸式滴定管、可见分光光度计、万分之一电子天平 |  |  |
| 检测项目 | 检测结果 |  |  |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 样品编号 | W180318A5-01 | W180318A5-02 | W180318A5-03 |
| pH值 | 8.23 | 8.19 | 8.17 |
| 五日生化需氧量(mg/L) | 45.9 | 42.1 | 43.2 |
| 化学需氧量(mg/L) | 95 | 91 | 92 |
| 氨氮 (mg/L) | 1.91 | 1.87 | 1.90 |
| 悬浮物(mg/L) | 44 | 43 | 48 |
| 备注 | / |  |  |

污水监测结果表明，厂区总排口pH范围为8.17~8.23，化学需氧量浓度范围为42.1mg/L~45.9mg/L，五日生化需氧量BOD5浓度范围为42.1mg/L~45.9mg/L，氨氮浓度范围为1.87mg/L~1.91mg/L，悬浮物浓度范围为43mg/L~48mg/L，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT31962-2015）B等级标准及昌城镇污水处理厂进水水质标准。

厂界噪声

表9.2.1.2 -1 噪声检测结果           单位：dB（A）

| 检测类别 | 工业企业厂界环境噪声 |  | 检测项目 |  | 等效连续 A声级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 2018.4.15 |  | 气象条件 |  | 昼：多云，2.8m/s； 夜：多云，2.6m/s。 |  |
| 主要检测设备 | 多功能声级计、声校准器 |  |  |  |  |  |
| 校准数据 | 昼测量前校正值：94.0 dB(A)，测量后校正值：93.8 dB(A) 夜测量前校正值：94.0 dB(A)，测量后校正值：94.0 dB(A) |  |  |  |  |  |
| 检测点位置 （见附图） | 1#东厂界 | 2#南厂界 |  | 3#西厂界 |  | 4#北厂界 |
| 昼间Leq（dB(A)） | 55.5 | 54.6 |  | 53.9 |  | 55.2 |
| 夜间Leq（dB(A)） | 46.7 | 45.3 |  | 44.5 |  | 46.4 |
| 备注 | / |  |  |  |  |  |
| 检测类别 | 工业企业厂界环境噪声 |  | 检测项目 |  | 等效连续 A声级 |  |
| 检测日期 | 2018.04.16 |  | 气象条件 |  | 昼：阴，2.9m/s； 夜：阴，2.8m/s。 |  |
| 主要检测设备 | 多功能声级计、声校准器 |  |  |  |  |  |
| 校准数据 | 昼测量前校正值：94.0 dB(A)，测量后校正值：94.0 dB(A) 夜测量前校正值：93.8 dB(A)，测量后校正值：94.0 dB(A) |  |  |  |  |  |
| 检测点位置 （见附图） | 1#东厂界 | 2#南厂界 |  | 3#西厂界 |  | 4#北厂界 |
| 昼间Leq（dB(A)） | 55.3 | 54.2 |  | 53.7 |  | 55.5 |
| 夜间Leq（dB(A)） | 46.4 | 45.5 |  | 44.4 |  | 46.7 |
| 备注 | / |  |  |  |  |  |

噪声监测结果表明，各厂界昼间噪声最大值为55.5dB(A)，夜间噪声最大值为46.7dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

废气

表9.2.1.3-1无组织废气监测结果

| 检测类别 | 无组织废气 |  | 采样日期 送样日期 |  | 2018.4.15-4.16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要检测 设备 | 万分之一电子天平 |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 颗粒物(mg/m3) |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 上风向1#监测点 | 下风向2#监测点 |  | 下风向3#监测点 |  | 下风向4#监测点 |
| 采样日期 | 2018.4.14 |  |  |  |  |  |
| 样品编号 | G180318A5-01 | G180318A5-02 |  | G180318A5-03 |  | G180318A5-04 |
| 09:00 | 0.348 | 0.363 |  | 0.384 |  | 0.371 |
| 11:00 | 0.355 | 0.375 |  | 0.397 |  | 0.382 |
| 13:00 | 0.370 | 0.400 |  | 0.420 |  | 0.406 |
| 15:00 | 0.363 | 0.388 |  | 0.409 |  | 0.395 |
| 采样日期 | 2018.03.18 |  |  |  |  |  |
| 样品编号 | G180319A5-01 | G180319A5-02 |  | G180319A5-03 |  | G180319A5-04 |
| 09:00 | 0.357 | 0.373 |  | 0.390 |  | 0.388 |
| 11:00 | 0.365 | 0.386 |  | 0.403 |  | 0.400 |
| 13:00 | 0.382 | 0.411 |  | 0.430 |  | 0.423 |
| 15:00 | 0.372 | 0.398 |  | 0.417 |  | 0.412 |
| 备注 | / |  |  |  |  |  |

验收监测两天期间，无组织颗粒物最大浓度0.411mg/m3，满足《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》（DB37/1996-2011）表3标准要求。

污染物排放总量核算

表9.2.1.4-1 污染物排放总量与控制指标对照

| 种类 | 污染物名称 | 排放浓度 | 年排放量（t/a） | 总量控制指标（t/a） | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 氨氮 | 1.91mg/L | 5.50 | 6.30 | 是 |
|  | COD | 95mg/L | 60.20 | 73.49 | 是 |

“环评批复”落实情况

表10-1  “环评批复”落实情况检查

| 项目 | 环评批复中要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 项目山东裕华发展有限公司诸城龙苑尚城建设项目(一期） | 小区内排水实行雨污分流。按照国家要求配套建设中水设施,部分生活污水经中水设施处理后,回用于绿化浇洒和道路喷洒等,回用水质须确保达到《城市污水再生利用一城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)中的要求;剩余部分生活污水经城市污水管网,进入诸城市舜河污水处理厂集中处理,外排废水须确保达到《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)标准和诸城市舜河污水处理厂进水水质要求。 | 小区内排水实行雨污分流。一期未建设中水设施,,生活污水经城市污水管网,进入诸城市舜河污水处理厂集中处理,外排废水须确保达到《《污水排入城镇下水道水质标准》（GB /T 31962-2015 ）中B等级标准；和诸城市舜河污水处理厂进水水质要求。 |
|  | 该项目供热采用集中供热,不得新建燃煤锅炉。 | 该项目供热采用集中供热,未建燃煤锅炉。 |
|  | 项目建设一座140m/d地下中水设施,整个污水处理设施加盖封闭,中水设施产生的臭气集中收集后通过活性炭除臭设备进行除臭,后引至地面绿化带低空排放。应加强运行管理,减少恶臭气体的排放,确保中水设施边界达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表4中二级标准筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中标准要求。 | 一期工程暂未建设中水回用设施 |
|  | 小区居民楼内的电梯电机房等设备噪声源应采取消音降噪措施,杜绝扰民现象发生。小区内其他噪声源,如中水设施、换热站、燃气调压站、水加压泵房、商业经营场所等的噪声设备应采取相应的消音降噪措施,噪声源边界分类执行《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中的的相应标准和《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的相应标准要求。 | 在小区居民楼内的电梯电机房等设备噪声源应已采取消音降噪措施,杜绝扰民现象发生。小区内其他噪声源换热站、燃气调压站、水加压泵房、商业经营场所等采取必要的消声、隔声、减振以及密封等措施；执行《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中的的相应标准和《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的相应标准要求； 验收监测两天期间，东、南、西、北厂界昼、夜噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准要求。 |
|  | 落实施工期间产生固废的各项处置措施;项目运营后产生的生活垃圾、中水设施污泥要及时清运,由环卫部门统一处置,不得堆存。门诊医疗垃圾属危险废物,应严格按照《医疗废物集中处置技术规范》的要求采用专用容器,明确各类废弃物标识,分类包装,并严格按照相关规定管理运行。 | 施工期间产生固废的各项处置措施每天清运处理;项目产生的生活垃圾、由诸城市丽洁环卫保洁有限公司统一清运处理。门诊医疗垃圾属危险废物,应严格按照《医疗废物集中处置技术规范》的要求采用专用容器,危险废物，暂存于危废库，委托具有相应处置资质的单位定期处理。 |
|  | 防护距离的要求。项目需设置50m的卫生防护距离，防护距离内不得建设居民区，学校等教感目标。 | 经核查，项目50m卫生防护距离内无居民区，学校等教感目标。 |

验收监测结论与建议

环境保设施调试效果

山东裕华发展有限公司诸城龙苑尚城建设项目竣工环境保护验收监测工作于2018年4月15日至16日进行。根据有关规定，为保证监测结果能正确反映企业正常生产时污染物实际排放状况，要求监测期间生产负荷达到设计负荷的75％以上。验收监测期间满足环保验收监测的要求，各项污染治理设施运行正常，工况稳定。

1、废气

项目运行过程中废气包括无组织废气。

验收监测期间，项目颗粒物、排放浓度满足《山东省区城性大气污染物综合排放标准 》（DB37/2376-2013）表2中重点控制区标准，

2、废水

项目生活污水全部汇集小区污水管道经化粪池处理后入城镇污水管网由诸城市舜河污水处理厂集中处理进一步处理后外排潍河.

验收监测期间，本项目废水满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB /T 31962-2015 ）中B等级标准；

3、噪声

在小区居民楼内的电梯电机房等设备噪声源应已采取消音降噪措施,杜绝扰民现象发生。

验收监测两天期间，东、南、西、北厂界昼、夜噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准要求。

- 固体废弃物

  - 施工期间产生固废的各项处置措施每天清运处理;项目产生的生活垃圾、由诸城市丽洁环卫保洁有限公司统一清运处理。门诊医疗垃圾属危险废物,应严格按照《医疗废物集中处置技术规范》的要求采用专用容器,危险废物，暂存于危废库，委托具有相应处置资质的单位定期处理。

  - 11.2 工程建设对环境的影响

本项目生活污水经城市污水管网,进入诸城市舜河污水处理厂集中处理,，无组织颗粒物达标排放、噪声达到排放标准。因此本项目对环境影响小。