潍坊万汇置业有限公司

万汇·滨河花园小区项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：潍坊万汇置业有限公司

编制单位：潍坊万汇置业有限公司

二O一八年六月

建设单位:潍坊万汇置业有限公司

法人代表:赵洪义

编制单位：潍坊万汇置业有限公司

项目负责人：厉颜彬

| 建设单位： | 潍坊万汇置业有限公司 | 编制单位： | 潍坊万汇置业有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话： | 13964752177 | 电话： | 13964752177 |
| 传真： | / | 传真： | / |
| 邮编： | 262200 | 邮编： | 262200 |
| 地址： | 诸城市昌城镇得利斯大道西首北侧咸家河岔村东侧 | 地址： | 诸城市昌城镇得利斯大道西首北侧咸家河岔村东侧 |

目录

一、验收项目概况	1

二、验收依据	2

2.1 法律	2

2.2 法规、规章	2

2.3 技术文件依据	4

2.4 验收评价标准	4

三、工程建设情况	5

3.1 项目地理位置	5

3.2建设内容	7

3.3项目变动情况	8

四、环境保护设施	9

4.1污染物治理/处置设施	9

4.2 环保设施投资及“三同时”落实情况	10

五、建议及审批部门审批决定	11

六、验收执行标准	12

6.1 废水执行标准	12

6.2 噪声执行标准	12

6.3 总量控制要求	12

七、验收监测内容	13

7.1环境保护设施调试效果	13

7.2 环境质量监测	13

八、质量保证及质量控制	14

8.1监测分析方法	14

8.2 监测仪器	14

8.3人员资质	14

8.4 废水监测分析过程中的质量保证和质量控制	15

8.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	15

九、验收监测结果	16

9.1 生产工况	16

9.2 环境保设施调试效果	16

十、验收监测结论	20

10.1环境保设施调试效果	20

10.2环境管理检查结论	21

10.3验收总结论	21

十一、建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表	22

一、验收项目概况

潍坊万汇置业有限公司是一家从事房地产开发的公司，“万汇·滨河花园小区”位于诸城市昌城镇得利斯大道西首北侧咸家河岔村东侧，该项目规划用地面积为10318平方米，总建筑面积为16932.21平方米。项目总投资3500万元，环保投资400万元。本项目建设1#商住楼、2#住宅楼、3#住宅楼、4#住宅楼、5#住宅楼、6#商住楼、物业及附属设施。

2009年12月项目开始建设，2014年01月竣工并投入试运行。

2014年3月26日诸城市昌城镇人民政府对该项目进行了环境影响评价登记表审批（简政放权，房地产项目环评备案登记由乡镇政府审批）。

本项目现已建设完成，具备环境保护验收监测条件，潍坊万汇置业有限公司于2018年5月1号至2号委托山东华一检测有限公司进行检测，潍坊万汇置业有限公司编制了《潍坊万汇置业有限公司万汇·滨河花园小区项目竣工环境验收监测报告》 。

二、验收依据

2.1 法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014.4.24修订，2015.1.1施行）；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（2015.8.29修订，2016.1.1施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017.6.27修订，2018.1.1施行）；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2015.8.29修订）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016.11.7修订）；

（6）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.2.29）；

（7）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年7月2日修订）。

2.2 法规、规章

（1）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）；

（2）环境保护部 环发[2012]77号文《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（2012.07）；

（3）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办[2015]113号）；

（4）《山东省环境保护厅关于进一步加强环境安全应急管理工作的通知》鲁环发[2013]4号文（2013.01）；

（5）鲁环评函[2013]138号文《山东省环境保护厅关于加强建设项目特征污染物监管和绿色生态屏障建设的通知》（2013.03）；

（6）建设项目竣工环境保护验收技术指南—污染影响类。

（7） 山东省人大第99号令《山东省环境保护条例》（2001.12）；

（8）《<山东省建设项目竣工环境保护验收专家库管理办法>的通知》，(2011.12)；

（9） 鲁环函[2011]417号文《山东省环境保护厅关于加强建设项目竣工环境保护验收管理的通知》(2011.6)；

（10）环境保护部和国家发展和改革委员会令第1号《国家危险废物名录》（2008.6）；

（11）鲁政办发[2006]60号《山东省人民政府办公厅关于加强环境影响评价和建设项目环境保护设施“三同时”管理工作的通知》(2006.7)；

（12）山东省环境保护局鲁环发[2007]131号《关于进一步落实好环评和“三同时”制度的意见》（2007.9）；

（13）环境保护部环发[2012]77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（2012.7）；

（14） 鲁环函[2012]493号《山东省环境保护厅关于加强建设项目竣工环境保护验收等有关环境监管问题的通知》（2012）；

（15） 鲁环发[2013]4号《山东省环境保护厅关于进一步加强环境安全应急管理工作的通知》（2013.1）；

（16）环境保护部环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（2012.8）；

（17）山东省人民政府令第248号，《山东省扬尘污染防治管理办法》(2012.3)；

（18）鲁环评函[2013]138号《山东省环境保护厅关于加强建设项目特征污染物监管和绿色生态屏障建设的通知》；

（19）潍环函【2017】98号《潍坊市环境保护局关于加快未验先投项目清理整顿工作的通知》。

2.3 技术文件依据

（1）潍坊万汇置业有限公司万汇·滨河花园小区项目诸城市昌城镇人民政府审批意见，2017年8月18日。

（2）山东华一检测有限公司《检测报告》。

（3）其他技术资料。

2.4 验收评价标准

（1）废气执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准；

（2）废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB／T 31962－2015)B等级标准；

（3）厂界噪声执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）的2类标准。

（4）《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求。

三、工程建设情况

3.1 项目地理位置

潍坊万汇置业有限公司万汇·滨河花园小区项目位于诸城市昌城镇得利斯大道西首北侧咸家河岔村东侧，东至咸家河岔村用地，西至咸家河岔村用地，南至得利斯大道，北至咸家河岔村用地；项目地理位置见附图3-1；项目平面布置图见附图3-2；距离本项目最近的敏感点为西面10米处的咸家河岔村。

附图3-1 项目位置图

万汇·滨河花园小区

图3-2  项目实建竣工测绘图

3.2建设内容

该项目规划用地面积为10318平方米，总建筑面积为16932.21平方米。主要建筑以住房为主，商业用房为辅。项目建设主要建筑为4栋5F住宅楼，2栋6F商住楼，总用地面积10318平方米，规划建筑面积16932.21平方米，实际测绘建筑面积16883平方米。

本项目主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等主要建设情况见下表。

| 工程 类别 | 项目内容 | 规划规模或能力 | 实际建设情况 | 总面积增减 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 住宅楼 | 5层4栋，建筑面积11046.58平方米 | 5层4栋，建筑面积11232平方米 | +185.42 |
|  | 商住楼 | 6层2栋，建筑面积5778.43平方米 | 6层2栋，建筑面积5577平方米 | -201.43 |
|  | 物业管理用房 | 一处，建筑面积107.2平方米 | 一处，建筑面积74平方米 | -33.2 |
|  | 公用建筑 | 包括变配电室、换热站、燃气表室 | 无变化 | / |
| 公用 工程 | 供电 | 市政电力电缆供电 | 无变化 | / |
|  | 供水 | 诸城市自来水公司给水管网 | 无变化 | / |
|  | 供暖 | 设换热站一处 | 无变化 | / |
|  | 供气 | 天然气，由城市天然气管网接入 | 无变化 | / |
| 环保 工程 | 废水治理 | 小区排污口排至城镇污水管网 | 本项目生活污水经化粪池处理后外排至昌城镇污水管网 | / |
|  | 废气治理 | 油烟通过油烟净化装置净化后无组织排放；汽车尾气通过设置指示牌引导外来车辆停放，减少怠速行驶；在停车位周围加强绿化、建立绿色屏障等措施. | 无变化 | / |
|  | 固废治理 | 生活垃圾由小区内带盖垃圾桶收集后集中，再运至诸城市垃圾处理场。 | 小区设带盖垃圾桶 | / |
|  | 噪声治理 | 对变配电室、换热站、空调等设备采取减震、密封罩、吸声及隔声等措施 | 无变化 | / |

3.3项目变动情况

该项目总建筑面积由原先的16932.21平方米调整为16883平方米，建筑面积减少，变化幅度为-0.29%，上述变更不属于重大变更。

四、环境保护设施

4.1污染物治理/处置设施

    - 4.1.1 废水

本项目废水主要生活污水。生活污水经化粪池处理后入城镇污水管网由诸城市昌城污水处理厂进一步处理后排入潍河。

    - 4.1.2 废气

项目产生的废气主要是居民厨房炉灶产生的油烟、汽车进出项目区和车库产生的尾气及垃圾桶内垃圾散发的异味。油烟通过油烟净化装置净化后排放；汽车尾气通过设置指示牌引导外来车辆停放，减少怠速行驶；在小区内加强绿化、建立绿色屏障等措施，同时汽车在项目区内行驶停留时间较短，产生少量的汽车尾气能迅速被空气稀释、扩散；小区设置带盖垃圾桶，对垃圾桶内垃圾每日进行清理，垃圾桶周围进行绿化，减小臭气对周围环境影响。

    - 4.1.3噪声

项目噪声汽车出让小区口的交通噪声和人员社会活动噪声，对周围环境影响较小。水泵、配电室、热转换泵等通过绿化和距离衰减对地上周围环境影响较小符合要求。小区建有景观绿化，物业公司加强管理，项目噪声排放达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的2类标准。

    - 4.1.4固体废物

该项目运营过程中产生的主要废物为居民和商业配套产生的生活垃圾。生活垃圾每天定时由环卫部门统一收集处理，对周边环境没有影响。

4.2 环保设施投资及“三同时”落实情况

该项目投资3500万元，其中环保投资400万元，占总投资的11.4％。

表4.2-1环保投资情况

| 序号 | 项目 | 环保设施 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 化粪池、给水管网 | 100 |
| 2 | 废气 | 厨房公用烟道、机械排风 | 70 |
| 3 | 噪声 | 隔音降噪设施 | 60 |
| 4 | 固废 | 固废收集 | 60 |
| 5 | 其他 | 生态恢复、绿化 | 110 |
|  | 合计 |  | 400 |
|  | 占总投资比例（％） |  | 11.4% |

五、建议及审批部门审批决定

5.1 建议及审批决定

六、验收执行标准

6.1 废水执行标准

本项目无生产工艺废水,主要为居民生活污水。本项目废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015 ）中B等级标准；

6.2 噪声执行标准

主要噪声来源于各类水泵等设备噪声，以及汽车出入地下车库的交通噪声和人员社会活动噪声，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准,其余区域执行2类标准。

表6-1 噪声标准限值

| 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |
| 4a类 | 70 | 55 |

6.3 总量控制要求

本项目预测排放总量：

1.本项目排放的污水中，COD、氨氮的排放总量分别为73.49t/a、6.30t/a，经污水处理厂处理后，最终排入环境的COD、氨氮总量分别为12.60t/a、1.68t/a，项目COD、氨氮排放总量纳入诸城市昌城污水处理厂总量指标内。

七、验收监测内容

按照本项目登记表的要求，根据本项目的具体情况，结合现场勘查，编制了验收监测实施方案，2018年5月1日-5月2日对本项目进行了现场监测及检查，验收监测内容如下：

7.1环境保护设施调试效果

（1）废水

项目废水监测内容及频次见表7-1。

表7-2噪声监测内容及频次

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂区污水总排口 | PH值、COD、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量 | 每天昼间1次，连续2天 |

（2）噪声

项目噪声监测内容及频次见表7-2。

表7-2噪声监测内容及频次

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 四周厂界外1m处 | 连续等效A声级 | 每天昼间1次，连续2天 |

7.2 环境质量监测

经核查，在范围内，无工业企业等污染源，故不进行环境质量监测。

八、质量保证及质量控制

8.1监测分析方法

验收监测期间，各污染因子监测分析方法见8-1。

表8-1 分析方法

| 类别 | 监测项目 | 分析方法 | 方法依据 | 使用仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 玻璃电极法 | GB/T 15432-1995 | 酸度计 XRJC-YQ-020 |
|  | 五日生化需氧量 | 稀释与接种法 | GB/T 6920-1986 | COD恒温加热器 XRJC-YQ-075 |
|  | 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | HJ 505-2009 | 紫外分光光度计 XRJC-YQ-005 |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ/T 828-2017 | 万分之一电子天平 XRJC-YQ-008 |
|  | 悬浮物 | 重量法 | HJ 535-2009 | 万分之一电子天平 XRJC-YQ-008 |
| 噪声 | 噪声 | 等效连续A声级 | GB 12348-2008 | 噪声统计分析仪 XRJC-YQ-082 |

  - 8.2 监测仪器

验收监测期间，所使用的实验室分析仪器见表8-2、现场监测仪器见表8-3。

表8-2实验室分析仪器

| 监测因子 | 仪器名称 | 型号 | 编号 | 检定/校准日期 | 检定/校准有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODcr | COD恒温加热器 | -- | XRJC-YQ-075 | 2018.4.4 | 2019.1.3 |
| 氨氮 | 紫外分光光度计 | T6新世纪 | XRJC-YQ-005 | 2018.4.4 | 2019.1.3 |
| 悬浮物 | 万分之一电子天平 | FA1204B | XRJC-YQ-008 | 2018.4.4 | 2019.1.3 |

表8-3现场监测仪器

| 仪器名称 | 型号 | 编号 | 检定/校准日期 | 检定/校准有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 噪声统计分析仪 | XRJC-YQ-082 | 2018.4.4 | 2019.1.3 |
| pH | 酸度计 | XRJC-YQ-020 | 2018.4.4 | 2019.1.3 |

  - 8.3人员资质

所有参加监测采样和分析人员，均经考核合格并持证上岗。

  - 8.4 废水监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）的要求进行。现场水样采集时，采集全程空白样和现场平行样，按照《地表水和污水监测技术规范》的要求选择保存剂和容器。实验室分析时，带实验室空白样、实验室平行样和质控样一同分析。

  - 8.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

测量仪器和校准仪器定期检验合格，并在有效期内使用；每次测量前、后在测量现场进行声学校准，其前、后校准示值偏差不得大于0.5dB，否则测量结果无效。噪声测量前后校准情况见表8-3。

表8-3 噪声测量前后校准结果

| 日期 | 校准声级dB（A） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 校准值 | 测量后 | 差值 |  |
| 2018年5月1日 | 93.8 | 93.6 | 0.2 | 测量前、后校准声极差小于0.5dB（A）有效 |
|  | 93.8 | 93.6 | 0.2 |  |
| 2018年5月2日 | 93.8 | 93.6 | 0.2 |  |
|  | 93.8 | 93.6 | 0.2 |  |

九、验收监测结果

9.1 生产工况

  - 潍坊万汇置业有限公司万汇·滨河花园小区竣工环境保护验收监测工作于2018年5月1日至2日进行。通过现场勘查，在验收监测期间，本次验收项目主体工程、管网、绿化已经完工，项目区管道已经接入城市管网。本项目房产已全部售完，出售率已达到100%，满足验收要求，根据该项目产生的主要污染物和环保设施运行情况，确定本次验收监测内容为废水和噪声。

9.2 环境保设施调试效果

    - 9.2.1污染物达标排放监测结果

（1）废水

本项目厂区污水总排口废水监测结果见表9-1。

表9-1 本项目厂区污水总排口废水监测结果

| 采样点位 | 采样时间 | 样品编号 |  | 检测项目 | 计量单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活废水排污口 | 2018.05.01 | 第一次 | W1800502A8-01 | pH值 | 无量纲 | 7.51 |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 326 |
|  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 159 |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 115 |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 18.6 |
|  |  | 第二次 | W1800502A8-02 | pH值 | 无量纲 | 7.28 |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 338 |
|  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 142 |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 119 |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 19.5 |
|  |  | 第三次 | W1800502A8-03 | pH值 | 无量纲 | 7.64 |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 319 |
|  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 165 |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 108 |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 20.3 |
| 备注 | / |  |  |  |  |  |

| 采样点位 | 采样时间 | 样品编号 |  | 检测项目 | 计量单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活废水排污口 | 2018.05.02 | 第一次 | W1800503A8-01 | pH值 | 无量纲 | 7.29 |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 327 |
|  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 148 |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 113 |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 19.2 |
|  |  | 第二次 | W1800503A8-02 | pH值 | 无量纲 | 7.78 |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 321 |
|  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 156 |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 110 |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 18.4 |
|  |  | 第三次 | W1800503A8-03 | pH值 | 无量纲 | 7.46 |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L | 317 |
|  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L | 160 |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量 | mg/L | 106 |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L | 17.7 |
| 备注 | / |  |  |  |  |  |

验收期间，厂区总排口pH范围为7.28~7.78，化学需氧量浓度范围为317mg/L~338/mg/L，五日生化需氧量BOD5浓度范围为106mg/L~115mg/L，氨氮浓度范围为17.7mg/L~20.3mg/L，悬浮物浓度范围为142mg/L~165mg/L，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT31962-2015）B等级标准及昌城镇污水处理厂进水水质标准。

      - （2）厂界噪声

| 检测日期 | 测点编号 | 点位名称 | 检测结果Leq dB（A） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 2018.05.01 | 1# | 东厂界外1m处 | 54.3 | 44.8 |
|  | 2# | 南厂界外1m处 | 54.7 | 45.4 |
|  | 3# | 西厂界外1m处 | 55.2 | 46.7 |
|  | 4# | 北厂界外1m处 | 53.8 | 44.5 |
| 2018.05.02 | 1# | 东厂界外1m处 | 53.6 | 44.2 |
|  | 2# | 南厂界外1m处 | 55.4 | 46.0 |
|  | 3# | 西厂界外1m处 | 54.8 | 45.5 |
|  | 4# | 北厂界外1m处 | 54.3 | 44.9 |
| 最大值 |  |  | 55.4 | 46.7 |
| 标准限值 |  |  | 60 | 50 |
| 结果评价 |  |  | 合格 | 合格 |

验收期间，各厂界昼间噪声最大值为55.4dB(A)，夜间噪声最大值为46.7dB(A)，满足《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中的的相应标准。

十、验收监测结论

10.1环境保设施调试效果

    - 10.1.1噪声监测结论

项目供热采用热水集中供热方式（热水由得力斯提供），小区内设置换热站。因此，主要噪声源为汽车进出项目区时的交通噪声，夏季空调产生的噪声以及冬季供热泵房产生的机器噪声，在空调机组的布置中除应考虑排风通畅，避免排风回流以外，在机组的底座及进出水管处必须安装减震装置，隔震效率要满足设计要求。各种泵类等噪声源采取合理的布置方式，远离噪声敏感点，对泵类安装基础减振、加设隔声罩，对供热泵房墙体采用隔声或吸声材料、安装隔声门窗、设置绿化带作为隔声屏障等降低噪声影响。同时，应严格要求进出项目区域的车辆保持低速，并禁止鸣喇叭。

验收监测期间，项目区四周测得的昼夜噪声均满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）的2类标准。

10.1.2废水监测结论

项目产生的废水主要是生活废水，生活污水经化粪池暂存后经污水管网系统收集后进入诸城市昌城污水处理厂进一步处理。

项目对地下水产生影响的主要是化粪池及垃圾收集箱，该设施若发生渗漏，会对地下水造成一定程度的影响。化粪池采用防渗处理，生活垃圾集中拉走前，将收集在临时垃圾桶内，垃圾桶在做好防雨、防渗及密封工作前提下，对周围地下水影响较小。

验收监测期间，污水总排口废水各污染物浓度均满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB／T 31962－2015)要求。

    - 10.1.3固体废弃物

  - 项目建成后所产生的固体废物主要为生活垃圾和商业垃圾，由环卫部门统一清运，送往城市生活垃圾处理场集中处置。垃圾集中拉走之前，将收集在临时垃圾桶内，垃圾桶做好防雨、防渗及密封工作，防止蚊蝇鼠害和异味的产生。

10.2环境管理检查结论

该工程进行了环境影响评价，遵守了环境影响评价制度，环境影响登记表和环保初步设计等资料齐全。

运行管理制度和环境管理制度基本满足日常工作需要。

10.3验收总结论

根据本次现场调查、监测分析结果可知，该项目执行了环境保护“三同时”制度，有关环保措施得到落实，外排污染物达到国家有关标准及有关要求，建议通过环保验收。

十一、建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                         填表人（签字）：                        项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称* |  | 万汇·滨河花园小区项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点* |  |  | 诸城市昌城镇得利斯大道西首北侧咸家河岔村东侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别* |  | 房地产开发经营(K7010) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质* |  |  | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | / |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  |  | 2009年12月 |  |  | 实际生成能力 |  |  | / |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  | 2014年1月 |  |
|  | 投资总概算（万元）* |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元）* |  |  | 400 |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | 11.4% |  |
|  | 环评审批部门* |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号* |  |  | / |  |  |  | 批准时间* |  |  | / |  |
|  | 初步设计审批部门 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | / |  |  |  | 批准时间 |  |  | / |  |
|  | 环保验收审批部门 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | / |  |  |  | 批准时间 |  |  | / |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 山东华一检测有限公司 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元）* |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元）* |  |  | 400 |  |  |  | 所占比例（%） |  |  | 11.4% |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 100 | 废气治理 （万元） |  |  | 70 |  | 噪声治理 (万元) |  |  |  |  | 60 | 固废治理 (万元) |  | 60 | 绿化及生态 (万元) |  | 110 |  | 其他(万元) |  |  | / |  |
|  | 新增废水处理设施能力（t/d） |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力(Nm3/h) |  |  | / |  |  |  | 年平均工作时(h/a) |  |  | / |  |
| 建设单位 |  |  | 潍坊万汇置业有限公司 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 262200 |  |  |  | 联系电话 |  |  | / |  |  | 环评单位 |  | / |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） |  | 污染物 | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度（2） |  | 本期工程允许排放浓度（3） |  |  |  | 本期工程产生量 （4） |  |  | 本期工程自身消减量（5） |  | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放总量（7） |  | 本期工程“以新带老”减量（8） | 全厂实际排放总量（9） |  |  | 全厂核定排放总量（10） |  | 区域平衡替代消减量（11） |  | 排放增减量（12） |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.09 |  |  |  | 2.09 |  |  |  |  |  |  | 2.09 |
|  |  | 化学需氧量 |  | 338 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.85 |  |  |  | 6.85 |  |  |  |  |  |  | 6.85 |
|  |  | 氨氮 |  | 20.3 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.39 |  |  |  | 0.39 |  |  |  |  |  |  | 0.39 |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少 2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量--吨/年。